600g/L吡虫啉SC小试研发报告

一．制剂难点及存在问题

高含量悬浮剂普遍存在物料混合时粘度大、无法砂磨（图1-1），制剂粘度大、热贮结底、膏化（图1-2）等问题。由于吡虫啉水溶性较好，600g/L吡虫啉SC更容易产生絮凝、聚结和出现奥氏熟化，最终导致制剂结底。针对这一问题，我们通过对分散剂、润湿剂进行大量试验筛选，研发出一款通用性助剂，牌号KY-SC177，搭配助剂D107使用，可解决此类问题，且助剂成本低、制剂稳定性好。

图1-1、物料混合粘度大、无法砂磨      图1-2、热贮聚结、结底

二、制剂配方

| 制剂名称 | 600g/L吡虫啉SC |  |
| --- | --- | --- |
| 原药 | 吡虫啉 | 49% |
| 助剂 | KY-SC177 | 6% |
|  | D107 | 0.5% |
| 增稠剂 | 黄原胶 | 0.12% |
| 稳定剂 | 白炭黑 | 1% |
| 防冻剂 | 乙二醇 | 4% |
| 抑菌剂 | 卡松 | 适量 |
| 消泡剂 | ZG-3030 | 适量 |
| 填料 | 水 | 补足 |

- 产品优势及各项指标检测

- 物料混合后粘度小，利于砂磨。

图3-1 按配方物料混合后粘度小

- 制剂为白色流动液体，分散性好、倾倒性佳、悬浮率高。

图3-2、入水分散好        图3-3 制剂倾倒性好    图3-4、标硬水200倍2h无沉淀

- 热储14天，不析水，不结底。

图3-4、制剂热贮前          图3-5、制剂热贮14天后

图3-6、制剂热贮14d不结底

4、制剂热贮14d粒径基本不增长。

四、总结。

KY-SC177助剂通用性强，尤其适用于做高含量制剂，制剂粘度小、产品稳定性强。我们不仅实验了600g/L吡虫啉SC，对600g/L噻虫胺SC、600g/L莠灭津SC、720gl百菌清SC等高含量悬浮剂依然有很好的应用效果，此助剂均适用！欢迎免费试样。